ICS 27.200

中国商业联合会团体标准

T/CGCC xxx-2017

豆粉

（工作组讨论稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国商业联合会     发布

T/CGCC

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4  要求	2

5 生产加工过程的卫生要求	3

6 试验方法	3

7 检验规则	4

8 标签、标志、包装、贮存、运输及销售	5

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国商业联合会提出并归口。

本标准起草单位：

本标准起草人：

本标准为首次发布。

豆粉

1 范围

本标准规定了豆粉的要求、试验方法、检验规则、标签、标志、包装、运输、贮存要求。

本标准适用于以豆类为原料，经预处理、蒸煮、过滤、沉淀、分离、干燥、筛理、包装而成，用于食品加工用的豆粉。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191       包装储运图示标志

GB 1352        大豆

GB 2760        食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2761        食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2762        食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 5009.3      食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.4      食品安全国家标准 食品中灰分的测定

GB/T 5009.183  植物蛋白饮料中脲酶的定性测定

GB/T 5492      粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定

GB/T 5507      粮油检验 粉类粗细度测定

GB/T 5508      粮食、油料检验 粉类含砂量测定法

GB/T 5509      粮油检验 粉类磁性金属物测定

GB/T 5510      粮食、油料检验 脂肪酸值测定法

GB 7718        食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 10460     豌豆

GB/T 10461     小豆

GB/T 10462     绿豆

GB 14881       食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 28050       食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB 31621       食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范

JJF 1070       定量包装商品净含量计量检验规则

定量包装商品计量监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局（2005）第75号令）

《食品召回管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第12号)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1豆粉

以豆类为原料，经预处理、蒸煮、过滤、沉淀、分离、干燥、筛理、包装而成的产品。

4  要求

4.1 原辅料要求

4.1.1 大豆

应符合GB 1352的规定。

4.1.2 豌豆

应符合GB/T 10460的规定。

4.1.3 小豆

应符合GB/T 10461的规定。

4.1.4 绿豆

应符合GB/T 10462的规定。

4.1.5 生产用水

应符合GB 5749的规定。

4.1.6 其他原料

应符合相应的国家标准、行业标准等。

4.2 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

- 感官要求

| 4.3 理化指标 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 色泽 | 白色 |
| 气味 | 具有豆粉特有的气味，无异味 |
| 杂质 | 无肉眼可见的外来杂质 |

理化指标应符合表2的规定。

- 理化指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 水分，% ≤ | 10.0 |
| 灰分（以干基计），% ≤ | 2.2 |
| 粗细度 | 全部通过CQ20号筛 |
| 含砂量，% ≤ | 0.02 |
| 磁性金属物，g/kg ≤ | 0.003 |
| 脲酶试验 | 阴性 |

- 4.4 污染物限量和真菌毒素限量

4.4.1污染物限量

应符合GB 2762的规定。

4.4.2 真菌毒素限量

应符合GB 2761的规定。

- 4.5  微生物限量

4.5.1微生物限量应符合表2的规定。

表4 微生物限量

| 项目 |  | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 菌落总数/(CFU/g) | ≤ | 10000 | GB 4789.2 |
| 霉菌/(CFU/g) | ≤ | 150 | GB 4789.15 |
| 大肠菌群/(CFU/g) | ≤ | 10 | GB 4789.3 |

4.5.2 致病菌限量应符合GB 29921的规定。

4.6 食品添加剂和营养强化剂

应符合GB 2760和GB 14880的规定。

4.7 净含量

按国家质量监督检验检疫总局令（2005）年第75号《定量包装商品计量监督管理办法》执行。

5 生产加工过程的卫生要求

应符合GB 14881 规定。

6 试验方法

6.1 感官要求

按GB/T 5492规定的方法检验。

6.2 理化指标

6.2.1 水分的检验

按GB 5009.3规定的方法检验。

6.2.2 灰分的检验.

按GB 5009.4规定的方法检验。

6.2.3 粗细度的检验

按GB/T 5507规定的方法检验。

6.2.4脲酶试验的检验

按GB/T 5009.183规定的方法检验。

6.2.5 含砂量的检验

按GB/T 5508规定的方法检验。

6.2.6磁性金属物的检验

按GB/T 5509规定的方法检验。

6.3 安全卫生指标

6.3.1 污染物按合GB 2762规定的方法检验。

6.3.2 真菌毒素按GB 2761规定的方法检验。

6.3.3 微生物按GB 7099规定的方法检验。

6.4 净含量

按JJF 1070中规定的方法检验。

7 检验规则

7.1 组批与抽样

7.1.1组批

同一班次、同一生产工艺、同一品种的产品为一个批次。

7.2.2 抽样

每批随机抽取样品，数量满足检验和留样的需要。

7.3 出厂检验

7.3.1 产品出厂前应逐批进行检验，检验合格后方可出厂。

7.3.2 出厂检验项目包括感官指标、净含量、水分、粗细度、菌落总数、大肠菌群。

7.4 型式检验

每半年至少进行一次型式检验，有下列情况之一者亦须进行型式检验：

a）更换主要生产设备或停产半年以上再恢复生产时；

b）原料、工艺发生较大变化时；

c）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

d）国家食品监管部门进行抽查时。

7.5 型式检验项目

本标准中4.2～4.7和8.1规定的项目。

  - 判定规则

    - 出厂检验判定与复验

      - 全部符合7.3.2规定的项目，判该批产品为合格产品。

      - 出厂检验项目有一项不符合本标准（菌落总数和大肠菌群除外），可以从同批产品中加倍抽样复检，复检后仍不符合本标准的规定，判该批产品为不合格品。

      - 菌落总数和大肠菌群中有一项不符合本标准的规定，不应复检，判该批产品为不合格品。

    - 型式检验判定与复验

      - 型式检验项目全部符合本标准的规定，判为合格品。

      - 型式检验项目不超过两项不符合本标准（微生物项目除外），可以从同批产品中加倍抽样复验，复验后仍有一项不符合本标准的规定，判该批产品为不合格品。

      - 微生物项目中有一项不符合本标准的规定，不应复检，判该批产品为不合格品。

- 标签、标志、包装、贮存、运输及销售

8.1 标签、标志

8.1.1 标签

预包装产品的标签除应符合GB 7718和GB 28050等规定。

8.1.2 标志

应符合GB/T 191的规定。

8.2 包装

包装材料和容器应符合国家相关的安全标准和有关规定。

8.3 贮存、运输及销售

应符合GB 31621的规定。

8.4 召回

应执行《食品召回管理办法》。

_________________________________